Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 1. Pomoce dydaktyczne

- Stanowisko energia słoneczna – 3 szt.

Musi umożliwiać:

- Wykonać doświadczenia umożliwiające poznanie ogniw fotowoltaicznych, w tym co najmniej:

- Ogniwo słoneczne jako źródło napięcia;

- Ogniwo słoneczne jako źródło natężenia;

- Opór wewnętrzny ogniwa słonecznego;

- Ogniwo słoneczne jako dioda;

- Wpływ zmiany intensywności światła;

- Wpływ kierunku padania promieni;

- Ładunek na ogniwie słonecznym;

- Konwersja energii solarnej w energię światła;

- Konwersja energii słonecznej w energię mechaniczną;

- Słoneczna produkcja wodoru

- Ładowanie akumulatora za pomocą energii słonecznej

- Musi posiadać moduł solarny;

- Musi umożliwiać:

- Równoległe połączenie ogniw słonecznych;

- Szeregowe połaczenie ogniw solarnych;

- Dokonanie analizy wpływu połączeń ogniw oraz kierunku ustawienia paneli słonecznych na ilość generowanej energii;

- Maksymalna suma wymiarów zestawu: 120 cm;

- Stanowisko Energia wiatru – 3 szt.

- Musi umożliwiać poznanie różnych generatorów wiatrowych;

- Musi umożliwiać dokonanie analizy wpływu liczby łopat wirnika oraz kierunku i siły wiatru na ilość generowanej energii;

- Musi umożliwiać wykonanie co najmniej następujących doświadczeń:

- Energia z przepływu wiatru;

- Konwersja energii;

- Polaryzacja napięcia generatora;

- Wpływ prędkości wiatru;

- Wpływ kierunku wiatru;

- Wpływ ładunku na turbinie;

- Wpływ liczby łopat śmigła;

- Moc turbiny;

- Przechowywanie energii;

- Wykorzystanie energii wiatru;

- Maksymalna suma wymiarów zestawu: 120 cm;

- Stanowisko odnawialne źródła energii – 1 szt.

- Zestaw musi pozwalać na przeprowadzanie eksperymentów z zakresu energii odnawialnej, takiej jak słoneczna, hydrauliczna i wiatrowa.

- Wszystkie elementy zestawu musza umożliwiać podłączenie do ogniwa wodorkowego;

- Zestaw musi posiadac co najmniej następujące elementy:

- panel solarny

- turbinka wiatrowa

- ogniwo wodorkowe

- przykłady użycia (koło, wiatrak)

- Zestaw musi umożliwiać przeprowadzenia badań co najmniej z następujących zakresów:

- energia słoneczna

- energia wiatrowa

- energia wodna

- elektroliza

- ogniwa paliwowe

- Maksymalna suma wymiarów zestawu: 120 cm;

- Waga maksymalna - 7 kg

- Opakowanie w walizce z aluminium.

- Stanowisko energia – 1 szt.

- Musi umożliwiać przyswajanie wiedzy na temat energii, jej rodzajó i zachodzącej pomiędzy nimi przemiany;

- Musi zawierac materiały materiały dla nauczycieli np. przewodnik metodyczny,  scenariusze lekcji z opisanymi eksperymentami dla uczniów zgodnymi z podstawą programową;

- Moduł do fizyki i chemii musi zawierać:

a)  materiały drukowane dla nauczyciela i ucznia

- zestaw niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego, substancji, preparatów potrzebnych do wykonania eksperymentów indywidualnie i w zespołach uczniowskich w klasie do 30 uczniów;

- zasoby interaktywne uzupełniające pracę badawczą;

- bazę wiedzy zawierającą materiały cyfrowe dla uczniów i nauczyciela

- symulacje przedstawiające zjawiska;

- podręczniki ucznia tłumaczące analizowane podczas eksperymentów zjawiska,

- karty pracy i obserwacji do eksperymentów

- ćwiczenia multimedialne;

- testy sprawdzające zdobytą wiedzę;

- scenariusze lekcji z opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, zawierające informację dla nauczycieli na tematy:

- jak się przygotować do lekcji;

- jak wprowadzić uczniów w omawiane zagadnienia;

- opis materiałów potrzebnych do sesji, w tym multimedia, podręczniki oraz

materiały z zestawu;

- opis tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji wraz z propozycjami dodatkowych

działań dla uczniów z trudnościami;

- praca domowa dla uczniów;

k)    Materiał umożliwiający pracę na tablicach interaktywnych i tabletach, smartfonach

lub komputerach;

- Możliwość pracy w grupach, w parach i indywidualnej.

- Musi umożliwiać analizę energii potencjalnej i kinetycznej, ruchu fal oraz alternatywnych formy energii.

- Musi umożliwiać budowanie obwodów elektrycznych;

- Musi umożliwiać tworzenie modeli turbin wiatrowych i kół wodnych;

- Musi umożliwiać zaprojektownie własnego eksperymentu;

- Musi być przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podstawowej:

- Musi umożliwiać realizację co najmniej nastepujacych zagadnień z podstawy programowej:

- Obserwacja, pomiar, doświadczenie; zachowanie zasad bezpieczeństwa, wyodrębnianie informacji kluczowych z tekstów, tabel, diagramów, wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych;

- Pojęcie drogi, toru, przyspieszenia, przyspieszenia grawitacyjnego, jednostki: czasu, odległości, prędkości, siły, przeliczanie jednostek, ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony i jednostajnie opóźniony, siły, ciężkości, nacisku, sprężystości, oporów ruchu, I,II i III zasada dynamiki, oddziaływanie wzajemnie ciał, bezwładność ciał, wektor sily wartość, kierunek i zwrot wektora siły;

- Jednostki i pojęcia pracy mechanicznej, mocy, energii kinetycznej, potencjalnej grawitacji i potencjalnej sprężystości; zasada zachowania energii w opisie zjawisk oraz zasada zachowania energii mechanicznej w obliczeniach;

- Temperatura i przeliczanie skali Celsjusza, Kelwina, Fahrenheita; energia cieplna; związek między temperaturą a średnią energią kinetyczną cząsteczek;

- Przepływ prądu w obwodach jako ruch elektronów swobodnych albo jonów w przewodnikach; formy energii; źródła energii elektrycznej i odbiorniki;

- Ruch drgający i prędkości rozchodzenia się fali; rozchodzenie się fali mechanicznej; pojęcia i jednostki: amplitudy, okresu, częstotliwości i długości fali; powstawania i rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu; źródła dźwięku; związek między wysokością dźwięku a częstotliwością fali oraz związek między natężeniem dźwięku, a energią i amplitudą fali;

- Moduł musi zawierć opisy doświadczeń pozwalające na przeprowadzenie z uczniami 15 sesji badawczych;

- Zestaw musi zawierać co najmniej:

- przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej;

- scenariusze lekcji z opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi;

- drukowane materiały dla uczniów;

- materiały cyfrowe w tym: symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne dla uczniów i nauczyciela;

- elektroskop

- zestaw przewodników i izolatorów;

- miernik uniwersalny - 2 szt.

- pałeczki do elektryzowania - 2 szt.

- piłeczki pingpongowe - 16 szt.

- baterie alkaliczne R20 - 36 szt.

- uchwyt na baterie R20 - 45 szt.

- brzęczek elektryczny - 5 szt.

- silniczek elektryczny  -5 szt.

- żarówka 2V 0,06A - 20 szt.

- oprawka żarówki - 30 szt.

- przewód na rolce o dł. 30m;

- cążki do cięcia przewodów i zdejmowania izolacji;

- termometr zanurzeniowy z podwójną skalą, stopniami Celsjusza i Fahrenheita z zakresem -10 do 110 stopni C - 30 szt.

- ogniwo słoneczne - 5 szt.

- pręty drewniane - 10 szt.

- szklane kulki - 40 szt.

- biały karton konstrukcyjny - 50 szt.

- humus ogrodowy  o poj. 1,5 L;

- pipety skalowane o poj. 3 ml - 8 szt.

- linijka  o dł. 30 cm - 16 szt.

- sznurek o dł. 60 m.

- kolorowe słomki do napojów - 100 szt.

- przeźroczyste słomki do napojów  - 150 szt.

- pojemnik o poj. 5 L - 8 szt.

- rolki taśmy klejącej - 8 szt.

- łyżeczki plastikowe - 50 szt.

- pokrywka - 10 szt.

- kubek plastikowy o poj. 250 ml - 32 szt.

- kubek styropianowy o poj. 200 ml - 25 szt.

- pojemnik plastikowy o poj. 30 ml - 60 szt.

- plansza dydaktyczna - 1 szt.

- skrzynia z tworzywa sztucznego o wymiarach inimum, 50x60x30 cm - 1 szt

- Stanowisko konwersja energii - ogniwa wodorowe i słoneczne – 3 szt.;

- Zestaw musi odzwierciedlać obieg energii z technologii solarnej i ogniw paliwowych;

- Musi umożliwić  poznanie oraz zrozumienie zasad wytwarzania energii odnawialnej oraz eksperymentowanie z procesem jej produkcji.

- Zestaw musi zawierać co najmniej:

-	Ogniwo paliwowe

-	Elektrolizer

-	Moduł solarny

-	Panel pomiaru obciążenia

-	Stoper

-	Przewody i wężyki

-	Instrukcja z programem eksperymentów

-	Rozkładalne ogniwo paliwowe

-	Ogniwo metanolowe

-	3 Butle do przechowywania metanolu

- Zestaw musi umożliwiac przeprowadzenie co najmniej nastepujacych eksperymentów:

-	Elektroliza

-	Zależność prądu z ogniwa słonecznego od odległości i kąta padania promieni światła

-	Pierwsze prawo Faradaya‎

-	Połączenie szeregowe i równoległe ogniwa słonecznego z paliwowym

-	Rozkład wody na tlen i wodór

- Zestaw edukacyjny- komplet do nauki o prądzie – 1 szt.;

- Zestaw musi umożliwiać tworzenie układów, za pomocą których można wywołać i powtarzać zjawiska fizyczne z dziedziny magnetyzmu i elektryczności;

- Musi umożliwiać przeprowadzenie oraz zawierac opis min. 50 ćwiczeń co najmniej z następujących tematów:
a)	magnesy i pole magnetyczne;

b)	opór elektryczny;

c)	indukcja elektromagnetyczna;

d)	elektroliza.

3.	Suma wymiarów skrzynki – 1m.
4.	Waga – maksymalnie 12 kg.

- Zestaw edukacyjny komplet do elektromagnetyzmu – 1 szt.;

- Zestaw musi być przeznaczony do wykonywania doświadczeń z zakresu pola magnetycznego i elektromagnetycznego.

- Musi umożliwiać wykonanie co najmniej następujących doświadczeń:

-	obserwacja pola magnetycznego magnesów trwałych

-	wzajemne oddziaływanie magnesów;

-	metale w polu magnetycznym

-	obserwacja pola magnetycznego wokół przewodników, w których płynie prąd stały

-	wyznaczanie kierunku i zwrotu siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

-	wyznaczanie kierunku i zwrotu sił elektrodynamicznych działających na dwa przewodniki z prądem

-	zachowanie się cewki z prądem w polu magnetycznym; wzbudzanie prądu w obwodach z cewką za pomocą pola magnetycznego.

-	przeprowadzenie doświadczeń na projektoskopie.

3. 	Maksymalna suma wymiarów – 900 mm.

4.	Waga – maksymalnie  - 2,5 kg

- Zestaw edukacyjny do nauki o elektryczności – 6 szt.;

Zestaw musi zawierać minimum 100 elementów w jednym pojemniku, w tym: silniczki, żarówki, brzęczyki, diody LED, baterie, pojemniki na baterie, min. 6 przełączników, diody, przyrząd do zdejmowania i obcinania izolacji z drutów, specjalne śrubokręty;.

- Zestaw edukacyjny – 6 szt.;

- Musi umożliwiać przeprowadzania doświadczeń z elektryczności;

- Musi zawierać podstawowe obwody elektryczne z uwzględnieniem techniki solarnej;

- Musi umożliwiać budowania obwodów elektrycznych oraz dokonywanie pomiarów elektrycznych w tych obwodach

- Musi umożliwiać przeprowadzanie zajęć z akresu prawa Ohma i praw Kirchhoffa oraz żarówek żarowych, żarówek LED, silniczka i buzzera;

- Panel baterii słonecznej oraz dedykowane segmenty umożliwiające wykonanie doświadczeń zz zakresu techniki fotowoltaicznej;

- Zestawy skladaowe zapakowane w sztywne, zamykane pudełko.

- Połączenia między segmentami muszą powstawać samoistnie w momencie zbliżania do siebie elementów.

- Utrzymywane połączeń siłami magnetycznymi;

- Gotowy obwód oraz jegos chemat musza być przejrzyste;

- Zestaw musi posiadać zasilacz bateryjny z zabezpieczonymi wyjściami: 1.5V , 3V , 4.5V , 6V , 7,5V , 9V;

- Żarówki zastosowane w zestawie musza mieć gwint E10 i być wymienne;

- Powierzchnie styków modułów elektrycznych musza mieć naniesione powłoki o właściwościach zapewniających dobry kontakt elektryczny przez okres użytkowania;

- Wszystkie części zestawu musza być ułożone na magnetycznej paletce w miejscach określonych przez odpowiednie rysunki oraz układ stałego pola magnetycznego;

- Instrukcja musi zawierać przykłady obwodów i eksperymentów, które można zrealizować za pomocą zestawu;

- Lista z pkt. 14 musi być otwarta i umożliwiać dokładanie pomysłów uczniów i nauczyciela;

- Możliwośc budowania schematów na powierzchni ławki szkolnej lub na płaszczyznach metalowych;

- W skład zestawu musi wchodzić:

- zasilacz bateryjny z wyjściami: 1.5V , 3V , 4.5V , 6V , 7,5V , 9V - 3 szt.

- panel baterii fotowoltaicznej - 3 szt.

- segment żarówki z żarówką żarową lub LED - 9 szt.

- segment opornika - 6 szt.

- segment diody prostowniczej - 3 szt.

- segment superkondensatora 1F - 3 szt.

- segment kondensatora elektrolitycznego - 3 szt.

- segment silniczka - 3 szt.

- segment Buzzera - 3 szt.

- segment włącznika - 3 szt.

- przycisk-chwytak magnetyczny - 3 szt.

- miernik uniwersalny (multimetr) - 3 szt.

- kabelki magnetyczne zasilające - 6 szt.

- kabelki magnetyczne pomiarowe - 6 szt.

- łączówki magnetyczne - 15 szt.

- zapasowe bezpieczniki - 50 szt.

- zapasowe wymienne żarówki żarowe - 3 szt.

- zapasowe wymienne żarówki LED - 4 szt.

- instrukcja - 1 szt.

- Waga zestawu - maksymalnie 2,5 kg.;

- Suma wymiarów – 100 cm;

- Zestaw edukacyjny obwody elektryczne – 3 szt.

- Zestaw musi pozwalać zademonstrować w jaki sposób energia elektryczna jest przetwarzaną na ciepło, światło oraz energie kinetyczną;

- Musi umożliwiać  badania:

- Elementów obwodu elektrycznego.

- Czym są obwody szeregowe i równoległe.

- Jak prąd elektryczny wytwarza ciepło, światło, wprowadza obiekty w ruch.

- Jak skonstruować elektromagnes.

- Jakie materiały przewodzą prąd, a jakie nie przewodzą prądu elektrycznego.

- Dlaczego prąd elektryczny jest niebezpieczny;

- Zestaw musi umozliwoać:’

- Zbudowanie oświetlenia samochodu;

- Zbudowanie gry elektrycznej;

- Montaż przełacznika elektrycznego.

- Zestaw musi być przeznaczony dla 15 grup uczniowskich.

- Mksymalna suma wymiarów – 120 cm;

- Zestaw edukacyjny - Elektryczność i obwody elektryczne – 3 szt.

- Musi się składać z co najmniej 500 elementów;

- Musi umożliwiać prowadzenie ćwiczeń z elektryczności;

- Musi umożliwiać budowanie obwodów elektrycznych i umieszczanie w nich przełączników;

- Musi umożliwiać prowadzenie eksperymentów pokazujących w jaki sposób generowane są światło i ciepło za pomocą elektryczności;

- Musi umożliwiać badanie przewodnictwa elektrycznego różnych materiałów;

- Mozliwość ednoczesnej pracy w 16 grupach 2-osobowych;

- Musi zawierac minimum:

- 16 silników elektrycznych

- 16 śmigieł do silników

- 16 brzęczyków elektronicznych

- 16 przełączników

- 64 długich baterii płaskich 4,5 V

- 16 śrub blokujących

- 16 termometrów (-10/+110 st. C)

- 64 długich przewodów krokodylowych  o długości 1 m;

- 32 oprawki na żarówki

- 40 żarówek

- szpulka drutu miedzianego

- 2 rolki taśmy izolacyjnej

- 100 spinaczy 5 cm

- 16 kompletów materiałów do testów przewodnictwa (12 sztuk w komplecie: metal,

grafit, węgiel, drut, plastik, drewno, materiał, szkło)

- zamykana walizka z przyciętymi wkładami piankowymi

- podręcznik metodyczny z kartami pracy

- Fizyka fundamentalna, zestaw walizkowy – 1 szt.

- Zawartość zestawu musi umożliwiać łatwe i przystępne sprawdzenie i pogłębienie wiedzy ucznia z zakresu fizyki fundamentalnej;

- Minimum 115 części umożliwiających przeprowadzenie 90 doświadczeń, w tym:

- mechaniki płynów

- mechaniki ciał stałych

- gazów

- ciepła

- dźwięku

- optyki

- magnetyzmu

- elektryczności.

- Całość dostarczana w plastikowej walizce o sumie wymiarów minimum 120 cm;

- Zestaw edukacyjny do modelowania pól – 1 szt.

Zestaw pomaga realizować co najmniej następujące treści programowe:

- pole magnetyczne magnesu

- magnetyczne skutki przepływu prądu elektrycznego

- ruch elektronu i protonu w polu magnetycznym

- zjawisko indukcji magnetycznej

- pole magnetyczne

- ruch cząsteczki naładowanej w polu magnetycznym

- indukcja elektromagnetyczna

- maszyny elektryczne

- mierniki.

- Plansze ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - CZ. I – 3 szt.

- 13  tablic dydaktycznych  ilustrujących zagadnienia z dziedziny odnawialnych źródeł energii.

- Poradnik metodyczny .

- Tablice foliowane i posiadające zawieszkę.

- Wymagany skład zestawu:

ENERGIA WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH

a) Przepływ wody w rzekach i wykorzystanie spiętrzeń

b) Maszyny poruszane energią wody

c) Zakłady wytwórcze wykorzystujące energie wody

d) Elektrownie wodne w systemie energetycznym

ENERGIA MÓRZ I OCEANÓW

a) Energia fal morskich i oceanicznych

b) Energia pływów morskich i oceanicznych

c) Energia cieplna mórz i oceanów

ENERGIA GEOMETRALNA

a) Wysokotemperaturowa energia hydrotermalna

b) Nisko i średniotemperaturowa energia hydrotermiczna

c) Energia petrotermiczna

ENERGIA SŁONECZNA

a) Koncentratory promieniowania słonecznego

b) Instalacje z kolektorami słonecznymi skupiającymi

c) Słoneczne ogniwa fotowoltaiczne

- Plansze ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - CZ. II – 3 szt.

- 13  tablic dydaktycznych  ilustrujących zagadnienia z dziedziny odnawialnych źródeł energii.

- Poradnik metodyczny .

- Tablice foliowane i posiadające zawieszkę.

- Wymagany skład zestawu:

ENERGIA SŁONECZNA

1. Promieniowanie słoneczne i proste sposoby wykorzystania

2.Kolektor słoneczny płaski i zastosowanie

3. Instalacja słoneczna w budynku mieszkalnym

ENERGIA WIATRU

4. Przepływ wiatru przy przeszkodach i rozmieszczenie jego zasobów

5. Wiatraki wolnobieżne

6. Wiatraki szybkobieżne

ENERGIA BIOMASY

7. Materia organiczna i fermentacja metanowa

8. Bakterie metanotwórcze w przyrodzie i wytwarzanie metanu w warunkach sztucznych

9. Instalacja do wytwarzania biogazu w gospodarstwie rolnym

POMPA CIEPŁA I JEJ ZASTOSOWANIE

10. Zasada działania pompy ciepła i źródła ciepła niskotemperaturowego

11. Grunt i promieniowanie słoneczne jako źródła ciepła niskotemperaturowego

12. Woda jako źródło ciepła niskotemperaturowego

13. Powietrze i materia organiczna jako źródło ciepła niskotemperaturowego

- Model silnika Stirlinga typu gamma – 1 szt.

  - Musi działac w naczyniu wypełnionym cieczą;

  - Musi osiągć 150 obrotów na minutę w gorącej wodzie;

  - Musi posiadać instrukcję metodyczną

- Model silnika Stirlinga – 1 szt.

- Musi umozliwiać zamianę energii cieplnej w energię kinetyczną.;

- Silnik temperaturowy;

- Minimalna Śr. podstawy - 10 cm,

- Minimalna wysokość. modelu - 12 cm.

- Niskotemperaturowy silnik Stirlinga - z palnikiem – 1 szt.

- Musi umożliwiać prezentację przemiany energii cieplnej w mechaniczną;

- Nie może wymagac spalania paliwa – energia musi pochodzić wyłącznie z ciepła;

- Musi osiągać 1800 obrotów na minutę;

- Musi być wykonany ze stali nierdzewnej, szkła oraz aluminium;

- W zestawie musi zawierać palnik spirytusowy.

- Wymiary minimalne 16 x 9 x 9 cm;

- Model hydroelektrowni – 1 szt.

- Musi badać przemiany energii potencjalnej w energie kinetyczną, a następnie elektryczną.;

- Musi umozliwiac demonstrację koncepcji magazynowania energii;

- Musi umozliwiac przeprowadzenie co najmniej następujących eksperymentów:
dnawialne źródła energii,

- konwersja energii potencjalnej w energię kinetyczną i w energie elektryczną,

- zasada działania generatora elektrycznego,

- związek między czasem ładowania ,a pojemnością akumulatorów.

- zależność między ruchem wody, a generowanym prądem elektrycznym;

- Model pompy wirowej – 1 szt.

- Musi zawierac co najmniej:

  - żeliwną podstawę

  - wirnik łopatkowy;

  - koło zębate z korbą do wprawiania w ruch wirnika;

  - dwie dysze na węże gumowe;

  - przeźroczystą obudowę;

- Musi umożliwiać przepompowanie wody do węża wylotoweg;

- Musi pozwalac na obserwację pracy wirnika;

- Wymiary minimalne: 25 x 20 x 10 cm

- Zestaw narzędzi do serwisowania oraz montażu pomp ciepła – 1 szt.

W skład zestawu muszą wchodzić co najmniej następujace elementy:

1. 	Pompa próżniowa:

- Dwustopniowa inwerterowa pompa próżniowa przeznaczona do pracy z czynnikami chłodniczymi z grupy HFC i HFO.

- Musi być połączona z inteligentnym sterownikiem w jednym urządzeniu.

- Musi zapewniać szybkie usunięcie pozostałych gazów w układzie wtempie min. 160 l/min) z próżnią  min. 15 mikronów;

- Technologia pomiaru próżni musi mierzyć ciśnienie w systemie podczas całego procesu i pokazywać ciśnienie na wbudowanym  cyfrowym wakuometrze;

- Musi posiadać wbudowany zawór elektromagnetyczny pozwalający na zapobieganie wstecznemu przepływowi oleju, oraz zachowaniu próżni w układzie podczas przerwy w zasilaniu lub przypadkowym rozłączeniu;

- Po uzyskaniu odpowiedniej głębokości próżni urządzenie musi wydać sygnał dźwiękowy, aby przypomnieć instalatorowi o zakończonej pracy;

- wziernik do kontrolowania poziomu olej

- wyświetlacz cyfrowy

- konstrukcja beziskrowa, przeznaczona do pracy z czynnikami r-32 i 1234yf

- regulacja czasu próżniowania w zależności od poziomu próżni

- olej do pompy próżniowej;

- Moc- ¾ KM;

- Przyłącze wejściowe - 1/4" SAE lub 3/8"SAE

- Pojemność zbiornika oleju - 600 ml;

- Waga – maksymalnie 12 kg.

2. Stacja do odzysku czynnika chłodniczego:

- Musi posiadac separator oleju;

- Musi być przeznaczona do wszystkich czynników także palnych R32, R1234YF oraz do systemów z dużą ilością czynnika chłodniczego

- Musi być wyposażona w zabezpieczenie  wysokiego i niskiego ciśnienia;

- Musi posiadać bezszczotkowy silnik i automatyczny wyłącznik;

- Musi pochodzić z oficjalnej sieci dystrybucji;

- Sprężarka – tłokowa, bezolejowa, chlodzona powietrzem;

- Musi być objeta serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym

- Gwarancja – 2 lata;

- Wydajność odzysku: kategoria III - gaz /ciecz /push/pull - 0,20 / 1,60 / 4,60 kg/min

- Wydajność odzysku: kategoria IV - gaz /ciecz /push/pull - 0,25 / 1,80 / 5,60 kg/min

- Wydajność odzysku: kategoria V - gaz /ciecz /push/pull - 0,25 / 2,20 / 6,30 kg/min

- Moc - 3/4 KM;

- Prędkość silnika - 1400 obr/min

- Maksymalny pobór prądu – 5A

- Waga- maksymalnie 15 kg.;

- Musi posiadać deklarację CE- załączyć do oferty;

3. Butla do odzysku czynnika:

- Butla dwuzaworowa do odzysku czynników chłodniczych o dopuszczalnym ciśnieniu maksymalnie 50 bar i  pojemności 10 kg;

- Waga – maksymalnie – 8 kg.;

- Przyłącza - 1/4" SAE

- Musi posiadać deklarację CE- załączyć do oferty;

- Do wszystkich powszechnie stosowanych czynników chłodniczych, w tym co najmniej: R22,R134A,R404A,R407C,R410A,R507;

# 4. Elektroniczna oprawa zaworowa do pomiaru temperatury:

- Musi posiadać Bluetooth i 2-drożną baterią zaworów, do uruchamiania, serwisu i konserwacji instalacji chłodniczych i pomp ciepła;

- Wszystkie wyniki pomiarowe musza być wyświetlane na dużym wyświetlaczu graficznym

- Obudowa z klasą ochrony IP 54;

- Automatyczne połączenie Bluetooth:

- Bezprzewodowy pomiar próżni i temperatury

- Aplikacja mobina;

- Menu do pomiaru docelowego przegrzania, próżni i próby ciśnieniowej

- Aktualizacja czynników chłodniczych za pomocą aplikacji mobilnej

- Sondy Bluetooth do pomiaru temperatury, ciśnienia i wilgotności;

- Protokól kalibracji;

- Bezprzewodowy termometr zaciskowy  - 2szt

- Walizka transportowa

- Temperatura - Zakres pomiarowy - -50 do +150 °C

- Temperatura – Dokładność - ±0.5 °C

- Temperatura – Rozdzielczość - 0.1 °C

- Temperatura - Podłączenie sondy - 2 x wtyczka NTC

- Pomiar ciśnienia - Zakres pomiarowy - -1 do 60 bar

- Pomiar ciśnienia – Dokładność - ±0.5% fs

- Pomiar ciśnienia – Rozdzielczość - 0.01 bar

- Waga- maksymalnie 900 g.

- Żywotność baterii - 250 h

5. Waga elektroniczna:

- Przeznacozna do obsługi serwisowej układów chłodniczych i klimatyzacyjnych.

- Pomiary do 100 kg.;

- Antypoślizgowa mat

- Panel ułatwiający pracę uzupełniania lub odzyskiwania określonej wartości czynnika

- Urządzenie z oficjalnej sieci dystrybucji;

- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny;

- Gwarancja – 2 lata;

- Skok wyświetlanej wartości – maksymalnie 5 g.

- Dokładność pomiaru - ±0,05 %

- Wymiary platformy ważącej - 230 x 230 mm;

- Waga urządzenia – maksymalnie 5,0 kg.;

- Musi posiadać deklarację CE- załączyć do oferty;

6. Zestaw do próby ciśnieniowej:

- Butla do azotu 8l z zaworem i kołpakiem napelniona azotem;

- Reduktor butlowy do azotu;

- przeznaczony do działania wenwtrz budynku i na zewnątrz;

- kompatybilny z każdym typem gazu;

- musi spelniać wymagania normy ISO 2503.

- ochrona manometrów z pokrywą, która zapobiega uszkodzeniu i przedostaniu się

Zanieczyszczeń

- zawór regulacyjny;

- manometry wykonane zgodnie z normą ISO 5171 i z trzema, skalami;

- korpus wykonay z odkuwki mosiężnej;

- dzwon: odkuwka ciśnieniowa ze stopu Zn/Al,

- przyłącza/nakrętki/kształtki wykonane z mosiądzu;

- membrana: EPDM,

- materiał gniazda: poliamid,

- przyłącze wlotowe: W 24,32 × 1/14“,

- przyłącze wylotowe: G 1/4”

- ciśnienie wlotowe: 200bar,

- ciśnienie wylotowe- 50bar,

- Adapter do reduktora

- adapter z mosiądzu umozliwiający nakręcenie na reduktor węża chłodniczego.

- gwint wewnętrzny: G1/4" RH

- gwint zewnętrzny: 1/4" SAE (7/16" UNF)

- wymiary: maksymalnie 20 x 30 mm

- Zestaw 3 węży serwisowych:

a) długość – 180 cm;

b) zaworki odcinające z ruchomym popychaczem;

c) przyłącza - 2x (1/4" x 5/16" SAE), 1x (1/4" x 1/4"SAE)

d) cisnienie – minimum 50 bar;

8. Giętarka kuszowa:

    - calowa z uchwytem do gięcia do wewnątrz;

    - możliwość zginania w dwóch płaszczyznach;

    - mechanizm zapadkowy;

    - gięcie rur ze wskaźnikiem zagięcia 90 stopni;

    - rozmiar głowic - 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”;

    - prowadnice w zestawie;

    - walizka

9. Ekspander do połączeń lutowanych:

- przeznaczony do rur calowych;

- głowicą 1/4";

- wykonany z lekkiego stopu aluminium;

- roztłaczarka musi posiadać uchwyt;

- przeznaczony do roztłaczania rur miedzianych i aluminiowych, poddanych wstępnej obróbce cieplnej;;

- rodzaj głowic - 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8” 3/4”, 7/8”, 1”, 1-1/8”

- walizka;

10. Zestaw do lutowania:

- musi zawierać z wózek z kółkami, ze stelażem na butle;

- musi być przeznaczony do spawania, lutowania twardego, cięcia, podgrzewania i innych prac w zakresie  instalatorstwa grzewczo - sanitarnego oraz w chłodnictwie i klimatyzacji w zakresie lutowania instalacji z rur miedzianych;

- nie może wymagać zasilania zewnętrznego;

- musi być wyposażony w niskociśnieniowe dysze smoczkowe przeznaczone do  lutowania i wykonywania drobnych prac spawalniczych;

- wygięta nasadka;

- regulacja płomienia;

- minimalna wymagana zawartość zestawu:

      - palnik do lutowania;

      - wymienne nasadki palnikowe o zmiennej wydajności: PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6 i PZ7;

      - dwa węże gumowe do tlenu i propanu-butanu o długości 5 m.

      - butla propanowo-butanowa o pojemności 1 kg. gaz

      - butla tlenowa o pojemności 5 dm3;

      - reduktor tlenowy;

      - stelaż do przenoszenia zestawu butli wraz z palnikiem;

      - komplet uszczelek do tlenu i propanu-butanu

      - klucz z wylotami do palnika;

    - wymagane parametry pracy:

      - Ciśnienie gazu ziemnego - 0,2 - 0,1 bar / 0,02 - 0,01 MPa

      - Ciśnienie propanu - 0,2 - 0,1 bar / 0,02 - 0,01 MPa

      - Ciśnienie tlenu - 1,5 bar / 0,15 MPa;

      - Zużycie propane – maksymalnie 100 dm3/h

      - Zużycie gazu ziemnego – maksymalnie 200 dm3/h

      - Zużycie tlenu – maksymalnie 300 dm3/h

11. Kielicharka do połączeń skręcanych:

- Musi być wykonana z aluminium;

- Musi posiadać ogranicznik;

- Tytanowy stożek;

- Calowa listwa;

- Gładka powierzchnia kielicha;

- Ruch mimośrodowy stożka;

- Sprzegło;

- Średnica otworów - 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4";

12. Obcinarka do rur:

    - Przeznaczona do rur miedzianych i aluminiowych;

    - Musi posiadać ostrze dostosowujące swoja pozycję do kształtu rury;

    - Obsługiwane rozmiary rur:

  - calowe – ¼ - 7/8 cala

  - metryczne – 4-22 mm;

- POMPA CIEPLNA - ZESTAW DEMONSTRACYJNY – 1 szt.;

- Musi umożliwiać na nabycie praktycznej wiedzy na temat technologii pozyskiwania i przetwarzania energii termalnej przy pomocy kolektora słonecznego, pompy ciepła oraz kotła na biomasę.

- Musi umożliwiać poznanie zasad budowy ww. urządzeń.﻿

- Musi stanowic funkcjonalny model pompy ciepła powietrze – powietrze, demonstrujący zasady działania i budowy pompy ciepła.﻿

- Zestaw musi zawierć materiał dydaktyczny w języku polskim dla nauczycieli i uczniów.

- W skład zestawu musza wchodzić co najmniej następujące elementy:

    - elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej

    - sprężarka tłokowa

    - wymienniki ciepła w formie helisy

    - filtr odwadniający

    - element dławiący

    - manometry glicerynowe wysokiego i niskiego ciśnienia;

    - czynnik ziębniczy R134a

- Waga – maksymalnie 20 kg

- OGNIWO PALIWOWE - ZESTAW DO NAUKI – 1 szt.

- Musi umożliwiać naukę poprzez zabawę orazprzeprowadzanie eksperymentów z zakresu budowy i działania ogniwa paliwowego;

- Musi zawierać opracowany materiał dydaktyczny w języku polskim dla nauczycieli i uczniów, w tym co najmniej:

  - scenariusze zajęć lekcyjnych

  - instrukcje do przeprowadzania doświadczeń,

  - arkusze ćwiczeń,

  - oprogramowanie komputerowe.

- ﻿Musi umożliwiać eksperymentowanie z ogniwami typu: PEM, etanolowym oraz SOFC;

- Musi umożliwiać budowę i analizę pracy solarno-wodorowego układu generacji energii elektrycznej;

- Zestaw musi odzwierciedlać obieg energii w oparciu o technologię solarną i ogniw paliwowych.

- Musi umożliwiać poznanie oraz zrozumienie zasad wytwarzania energii odnawialnej oraz eksperymentowanie z procesem jej produkcji;

- W skład zestawu musza wchodzić co najmniej:

- Ogniwo paliwowe;

- Elektrolizer;

- Moduł solarny;

- Panel pomiaru obciążenia;

- Stoper;

- Przewody i wężyki;

- Instrukcja z programem eksperymentów;

- Zestaw musi umozliwiac przeprowadzenie co najmniej nastepujacych eksperymentów:

- Elektroliza

- Zależność prądu ogniwa słonecznego od odległości i kąta padania promieni światła

- Pierwsze prawo Faradaya;

- Połączenie szeregowe i równoległe ogniwa słonecznego z paliwowym;

- Rozkład wody na tlen i wodór

- Zestaw rekuperatora – 1 kpl.

- Centrala wentylacyjna z rekuperacją – 1 szt.

      - Musi być przeznaczona do wymiany powietrza w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych.;

      - Musi umożliwiać doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz oraz odprowadzenie powietrza zużytego z pomieszczeń z jednoczesnym odzyskiem energii cieplnej;

      - Musi posiadać bypass uruchamiany bez konieczności otwierania obudowy;

      - Musi posiadac przełącznik trzybiegowy i moduł wifi;

      - Średnica przyłączy – maksymalnie 150 mm.

      - Wydajność – 200 m3/h.;

      - Sprężenie dyspozycyjne – 350 Pa;

      - Pobór mocy – maksymalnie 150W;

      - Sprawność odzysku ciepła – 90%;

      - Prędkość obrotowa silnika – 2400 obr./min.

      - Głośnośc – 60 dBA

      - Klasa izolacji – I

      - Stopień ochrony - IP44

      - Waga – maksymalnie 20 kg.;

- Rura antyseptyczna 50 mb – 1 szt.

- Skrzynka rozprężna 6/75/150 – 2 szt.

- Skrzynka rozprężna 2/75/125 – 5 szt.

- Rura z izolacją termiczną, akustyczną i paroizolacją – 3 szt.

- Długość – 5 m.

- Temperatura pracy – 150 stopni;

- Średnica – 15 cm.;

- Płaszcz foliowy zabezpieczający wełnę przed namakaniem;

- Izolacja zwełny szklanej 25 mm;

- Płaszcz wewnętrzny, aluminiowa folia odporna na rozdarcia oraz błona zabezpieczająca przed przedostawaniem się wełny do wentylacji;

- Atest Państwowego Zakładu Higieny;

- Trójnik T o średnicy 150 mm. – 2 szt.

- Trójnik T 2/125/150 – 2 szt.

- Rura z izolacją termiczną, akustyczną i paroizolacją – 2 szt.

- Długość – 5 m.

- Temperatura pracy – 150 stopni;

- Średnica – 12,5 cm.;

- Płaszcz foliowy zabezpieczający wełnę przed namakaniem;

- Izolacja zwełny szklanej 25 mm;

- Płaszcz wewnętrzny, aluminiowa folia odporna na rozdarcia oraz błona zabezpieczająca przed przedostawaniem się wełny do wentylacji;

- Atest Państwowego Zakładu Higieny;

- Czerpnia/wyrzutnia z kratką, chromowan,a fi 15 cm. – 1 szt.

- Opaska uszczelniająca – 4 szt.

- Uszczelka gumowa fi 75mm – 30 szt.

- Opaska zaciskowa 30 mb. – 1 szt.

- Zacisk do opaski – 50 szt.

- Anemostat nawiewny 125 mm. – 5 szt.

- Anemostat wywiewny 125 mm. – 4 szt.

- Przepustnica fi 125 mm. – 4 szt.

- Przepustnica ręczna fi 75 mm. – 6 szt.

- Kanal okrągły fi 125 mm. – 5 szt.

- Opaska zaciskowa 115 – 130 mm. – 20 szt.

- Zaślepka zewnętrzna do skrzynek – 2 szt.

- Obejma z gumą 200 mm. – 10 szt.

- Kolano mufowe 150 mm. – 2 szt.

- Nagrzewnica – 1 szt.

      - Musi być przeznaczona do dogrzewania powietrza wentylacyjnego, dostarczanego do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz obiektach przemysłowych;

      - Musi umożliwiać montaż bezpośrednio w kanałach wentylacyjnych;

      - fi - 200mm;

      - Moc - 1,5kW;

      - Musi być przystosowana do współpracy z centralami wentylacyjnymi o wydajności 400m3/h i prędkości przepływu 4m/s.;

- REKUPERACJA WENTYLACJA ZESTAW – 1 szt.

- W skład zestawu muszą wchodzić co najmniej następujące elementy:

- Skrzynka rozprężna trzykroćcowa ocynkowana 3x75x125 mm– 2 szt.

- Anemostat nawiewny fi 125 mm – 12 szt.

- Przewód elastyczny fi 75 mm – 150 mb.

- Przewód izolowany fi 200 mm – 2 x 5 mb.

- Skrzynka rozprężna dwukroćcowa ocynkowana 2x75x125 mm – 10 szt.

- Uszczelka fi 75 mm – 42 szt.

- Tasma aluminiowa – 50 mb.

- Rozdzielacz rurowy osmiokroćcowy ocynkowany 8x75 mm – 4 szt.

- Czerpnia – 1 szt.

- Zaslepka fi 75 mm- 16 szt.

- Tasma perforowana – 25 mb.

- Zaciskarka do rur – 1 szt.

- Zasilanie akumulatorowe;

- Zacisk z siłą min. 30 kN;

- Możliwość instalacji szczęk innych producentów;

- Cykl zaciskania – maksymalnie 5 sekund;

- Automatyczny powrót tloka do pozycji początkowej po zakończeniu procesu;

- Zamek uniemożliwiający przypadkowe wypięcie szczęki;

- Okres serwisowy - 20 000 zacisków;

- Zaciskanie w zakresie temperatur pomiędzy -10° C i +60° C

- Akumulator pozwalający na minimum 240 zacisków na jednym ładowaniu;

- Walizka producenta;

- Diody LED ułatwiające pracę w ciemnych miejscach;

- Waga bez szczęki - maksymalnie 4 kg;

- Głowica: obrotowa w zakresie min. 270°

- Obsługiwane średnice:

  - Profil M - 50 mm

  - Profil SV (V) - 110 mm

  - Profil TH - 60 mm

  - Profil U - 110 mm

  - Profil G - 60 mm

- Szczęki zaciskowe: M15, M18, M22, M28, M35, TH16, TH20, TH26, TH32

- Gwarancja – 12 miesięcy;

- Hybrydowy zestaw solarny off-grid – 1 szt.

- Zestaw musi składać się z minimum:

- 6 paneli polikrystalicznych PV z powłoką samoczyszczącą, o mocy min. 280W każdy;

- inwertera hybrydowego;

- kompletnego okablowania o długości min. 25 metrów zakończonego złączami MC4;

- Inwerter musi być przeznaczony do budowy niezależnych systemów zasilania Off-grid 230V opartych o energię pozyskiwaną z paneli PV, sieci energetycznej i akumulatora;

- Inwerter musi pracować w trybie UPS z ładowaniem akumulatora z paneli PV i/lub sieci energetycznej;

- Inwerter musi pracować w układach buforowych zasilanych tylko z paneli PV i/lub wspomaganych energią z sieci;

- Wyjściowe napięcie zasilania 230V w postaci sinusa;

- Wbudowany układ wspomagania przeciążeń rozruchowych;

- Możliwośc zasilania odbiorników o dużym prądzie rozruchowym;

- Panel sterowania do konfiguracji inwertera oraz sterowanie nim;

- Możliwość sterowania inwerterem za pomocą Smartfona i aplikacji mobilnej zastępującej panel sterowania;

- Możliwość budowy hybrydowych systemów zasilania bez zewnętrznego akumulatora;

- Parametry inwertera:

- Nominalne napięcie wejściowe/wyjściowe – 230 VAC;

- Zakres napięcia wejściowego – 90-280 VAC;

- Moc szczytowa - 3000VA

- Moc ciagła – 1500VA;

- Sprawnośc – 90%;

- Czas przełączenia – 15 ms.

- Parametry akumulatora:

- Napięcie – 20 VDC;

- Napiecie ładowania – 25 VDC;

- Zabezpieczenie przed przeładowaniem – 30 VDC;

- Parametry ładowania:

- Moc paneli – 2000W;

- Napiecie obdwou paneli – 400VDC;

- Prąd ładowania paneli – 60 A;

- Waga – maksymalnie 9 kg.;

- Stopien ochrony – IP21;

- Parametry panela:

- Napięcie – 30V;

- Napięcie obwodu otwartego VOC – 25V;

- Zabezpieczenie zwarciowe – 16A;

- Wydajność modułu – 15%;

- Ilość ogniw – 60 szt polikrystaliczne, o wymiarach moin. 15 x 15 cm;

- Napięcie pracy – 1000 VDC;

- Teparatura pracy – od -30 do +80 stopni Celsjusza;

- Waga – maksymanie 20 kg.;

- Skrzynka przyłączeniowa – stopien ochorny IP68;

- Akumulatory do zestawu off-grid – 4 szt.

- Muszą być wyposażone w zawór jednokierunkowy, który zapobiega wydostaniu się elektrolitu na zewnątrz akumulatora;

- Przeznaczone do zastosowania w systemach zasilania awaryjnego i podtrzymania energii.

- Współpraca z instalacjami solarnymi oraz z przetwornicami napięcia;

- 600 cykli ładowania lub 10 lat pracy;

- Zasilanie urządzeń w trybie pracy cyklicznej;

- Odporność na uszkodzenia mechaniczne i wysokie temperatury

- Praca w dowolnej pozycji;

- Napięcie – 12V;

- Pojemność – 100 Ah;

- Prąd ładowania – 30A;

- Typ złącza – T16;

- Waga – maksymalnie 30 kg.;

- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - PANEL FOTOWOLTAICZNY – 6 szt.

- Moc - 280W;

- Wykonany z ogniw słonecznych klasy A;

- Żywotność - 25 lat;

- Odporny na warunki atmosferyczne;

- Konektor szeregowy typu MC4;

- Napięcie jałowe Voc – 35V

- Tolerancja mocy - ~+5%

- Sprawność – 17%;

- Waga – maksymalnie 20 kg.;

- 60 ogniw polikrystalicznych 15 x 15 cm;

- Szyba- szkło hartowane o grubości 3 mm.;

- Skrzynka przyłączeniowa – IP65;

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej, umożliwiająca montaż 6 paneli na dachu pokrytym blachodachówką, papą, gontami drewnianymi, dachówką bitumiczną, blachą falistą,

- Gwarancja – 10 lat;

- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA – INWERTER SOLARNY – 1 szt.

- Inwerter trójfazowy o mocy AC 5000 W;

- Urządzenie musi pracować w oparciu o system chłodzenia konwekcyjnego;

- Liczba modułów MPPT – 2;

- Śledzenie punktów maksymalnej mocy;

- Uzyskiwanie maksymalnej mocy z dwóch niezależnych ciągów paneli fotowoltaicznych.

- Sprawność - 97%.

- Stopień ochrony - IP 65

- Kartq WiFi do monitorowania pracy inwertera;

- Możliwość sterowania za pomocą darmowej aplikacji oraz sterowanie on-line z przeglądarki internetowej;

- 10-letnia gwarancja producenta;

- Wszystkie potrzebne certyfikaty i deklaracje zgodności dla zakładu energetycznego;

- Moc maksymalna DC – 5 KW;

- Napięcie znamionowe – 600 v;

- Ilośc wejść DC/MPPt – 2 szt.;

- Wbudowany wyłącznik DC;

- Moc znamionowa i maksymalna  AC – 5 kW;

- Zabezpieczenia  budowane:

- Wewnętrzna ochrona przepięciowa;

- Monitorowanie izolacji DC;

- Monitorowanie DCI, błędu uziemienia i sieci;

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC;

- Ochrona termiczna;

- Złącza:

- AC – wtyk;

- DC – MC4/H4;

- Komunikacja -1 x RS485, 1 x RS232;

- Wyświetlacz LCD 3, 5 cala;

- Topologia bez transformatora;

- Zuzycie energii – maksymalnie 10W;

- Głośność – maksymalnie 30 dBA;

- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA – ZABEZPIECZENIE INSTALACJI – 2 szt.

- Musi się skłądac co najmniej z nastepujacych elementów:

# Podstawa bezpiecznikowa fotowoltaiczna 1P 30A 1000V DC – 1 szt

# Ogranicznik przepięć SPD, typ II,1200 V DC - moduł szeregowy dla systemów

# nieuziemionych– 1 szt.

- Obudowa na 12 modułów z przeźroczystymi drzwiami, stopniem ochrony IP 65 – typ I

– 1 szt.

- Ochronnik przepięciowy klasy C, 4P– 1 szt.

- Wyłacznik nadprądowy 6kA, charakterystyka B, 16A,3P, B16 – 1 szt.

- Bezpiecznik fotowoltaiczny 1000V, 15A – 2 szt.;

- Obudowa na 8 modułów z przeźroczystymi drzwiami, stopniem ochrony IP 65 – typ II

– 1 szt.

- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA – kabel solarny - Typ I – 50 mb.

- Jednożyłowy kabel solarny 1xc6mm2 w kolorze czarnym.

- Musi być odporny na otarcia, pęknięcia, promieniowanie UV, ozon i wodę.

- Musi być przeznaczony do stosowania w instalacjach fotowoltaicznych do połączeń pomiędzy panelami fotowoltaicznymi oraz pomiędzy panelami a inwerterem;

- Musi umozliwiac instaj\lacje co najmniej w nastepujacych środowiskach:

- w stacjonarnych instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych;

- na wewnętrznej powierzchni rur lub rur wbudowanych;

- Możliwość ukrycia pod powierzchnią;

- Wykonany z tworzywa bezhalogenowego;

- Napięcie – 1,5 kV DC;

- Zgodny z normą EN 50618;

- Opornośc izolacji – 1000 MOhmów/km.

- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA – kabel solarny - Typ II – 50 mb.

- Jednożyłowy kabel solarny 1xc6mm2 w kolorze czerwonym;

- Musi być odporny na otarcia, pęknięcia, promieniowanie UV, ozon i wodę.

- Musi być przeznaczony do stosowania w instalacjach fotowoltaicznych do połączeń pomiędzy panelami fotowoltaicznymi oraz pomiędzy panelami a inwerterem;

- Musi umozliwiac instaj\lacje co najmniej w nastepujacych środowiskach:

- w stacjonarnych instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych;

- na wewnętrznej powierzchni rur lub rur wbudowanych;

- Możliwość ukrycia pod powierzchnią;

- Wykonany z tworzywa bezhalogenowego;

- Napięcie – 1,5 kV DC;

- Zgodny z normą EN 50618;

- Opornośc izolacji – 1000 MOhmów/km.

- INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA – konektory – 20 szt.

  - Konektory szeregowe typu MC4 do łączenia hermetycznego kabli solarnych;

  - Przeznaczone dla kabli solarnych 4 i 6 mm2;

  - Musza posiadać certyfikat TUV;

  - Stopień ochrony IP68;

  - Styki –miedźcynkowana;

  - Rzeystancja – maksymalnie 0,5mOhma;

  - Klasa ochrony – II;

- Licznik energii elektrycznej – Typ I - 4 szt.

- Trójfazowy;

- Musi bezpośrednio mierzyć dodatnią energię czynną;

- Montaż na szynie.

- Cyfrowy wyświetlacz LCD;

- Zgodny z normą: IEC 62053-21

- Klasa dokładności: 1

- Poziom ochrony: IP51

- Prąd podstawowy (Ib): 5A

- Maksymalny prąd znamionowy: (Imax): 100A

- Odporność na przeciążenie: 1800 A;

- Suma wymiarów – maksymalnie 30 cm;

- Licznik energii elektrycznej – Typ II - 4 szt.

- Jednofazowy z wbudowanym wyświetlaczem LCD;

- Musi służyć do pomiaru i monitorowania zużycia energii elektrycznej sieci jednofazowej;

- Możliwość montażu w szafach elektrycznych

- Możliwość podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania;

- Musi posiadać wewnętrzne podłączenie dla pomiaru prądu i napięcia;

- Przycisk służy do wyboru opcji parametrów licznika;

- Napięcie znamionowe: 230V;

- Klasa dokładności:  B

- Liczba cyfr na wyświetlaczu: 6

- Zgodny z normami: MID 2014/32/UE, EN50470-1/3

- Prąd bazowy: 5A

- Średnica przewodu: 15mm2

- Prąd: 1 - 100A

- Napięcie zasilania: 230V;

- Dokładność: 0,1kWh

- Częstotliwość pracy: 50Hz

- Sygnalizacja impulsów za pomocą diody;

- Halogen na statywie - 6 szt.

- Halogen musi posiadać min.  2 źródła światła o mocy po 500W każde;.

- Musi być wykonany z aluminium oraz tworzywa sztucznego;

- Musi być odporny na uszkodzenia mechaniczne;.

- Musi być przeznaczony do wykorzystania na budowach, w warsztatach oraz pracach na zewnątrz;

- Statyw musi pozwalać na swobodne ustawienie lamp;

- Możliwośc montażu lamp na przystosowanych uchwytach;

- Możliwość obracania i regulacji wysokości statywu;

- Klosz lamp musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem metalową ramką nierdzewną;

- Stabilna podstawa;

- Kąt świecenia - 360 stopni.

- Klasa szczelności - IP44.

- Oprawa przemysłowa;

- Wysokość - 150cm

- Kabel o długości 120 cm z wtyczką;

- Zestaw narzędzi do fotowoltaiki - 3 szt.

  - Zestaw musi zawierać:

- 1 x - tester instalacji fotowoltaicznej

- 1 x miernik cęgowy

- 1 x torba

- 1 x kabel referencyjny ze złączem MC4i bezpiecznikiem;

- 2 x kabel referencyjny ze złączem MC4

- 1 x przewody pomiarowe z odpinanymi krokodylkami

- 1 x instrukcja obsługi

- 1 x certyfikat kalibracji UKAS

  - Musi umożliwiać:

- przeprowadzenie wszystkich pomiarów opisanych w normie IEC 62446:2009;

- pomiar automatyczny;

- pomiary podczas pracy instalacji PV;

- pomiar ciągłości uziemienia ochronnego

- pomiar rezystancji uziemienia ochronnego

- pomiar napięcia obwodu rozwartego

- pomiar prądu obwodu zwartego

- pomiar chwilowego napięcia pracy

- pomiar chwilowego prądu pracy

- test polaryzacji

- pomiar rezystancji izolacji 250/500/1000 V;

  - Musi posiadać:

- wbudowaną pamięć na min. 200 pomiarów;

- port USB

- certyfikat kalibracji

- 2 lata gwarancji

    - Walizaka narzedziowa – typ I - 6 szt.

- Walizka narzędziowa dla elektryków z zintegrowanymi rolkami i rękojeścią teleskopową;

- Musi być wykonana z odpornego na uderzenia materiału

- Pyło i wodoszczelna;

- Musi posiadać zawór automatycznego wyrównania ciśnienia;

- Musi posiadać zamek przystosowany do zamknięcia na kłódkę

- Kieszeń na dokumenty;

- ścianki wewnętrzne z kieszonkami i uchwytami;

- Zamykany pojemnik dolny z systemem przegródek umożliwiająy aranżację przestrzeni

pojemnika

- Ergonomiczna rękojeść

- Z dwoma kółkami

- Pojemność: 45 l

- Wytrzymująca obciążenie do 30 kg.;

- Waga – maksymalnie 15 kg.;

- Musi zawierać co najmniej:

- Klucz wielofunkcyjny do standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających;

- Szczypce z ostro zakończonymi szczękami;

- Szczypce do ściągania izolacji;

- Szczypce do prac elektroinstalacyjnych;

- Szczypce tnące półokrągłe typu „bociani dziób”

- Szczypce tnące boczne;

- Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu;

- Szczypce-klucz czyli szczypce i klucz w jednym narzędziu;

- Szczypce do rur;

- Samonastawne szczypce do zagniatania tulejek;

- Nóż do kalbi;

- Wkrętak do wkrętów z gniazdem płasko-krzyżowym;

- Wkrętak do wkrętów z gniazdem płaskim;

- Młotek ślusarski;

- Klucz płaski dwustronny;

- Poziomica;

- 10 wymiennych trzpieni izolowanych ze zredukowaną średnicą do zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn;

- Rękojeść umożliwiająca ergonomiczną pracę i próbnik napięcia w etui do mocowania na pasku;

- Poziomica o długości 120 cm z 8 ptworami;

- Przecinak dla elektryków

    - Walizaka narzedziowa – typ II - 10 szt.

- Musi być przeznaczona do prac w obszarze techniki sanitarnej oraz instalacji domowych;

- Musi zawierć minimum 50 markowych narzędzi;

- Dzielone wkładki umożliwiające aranżację wnętrza walizki;

- Pojemnik denny o głębokości min. 50 mm;

- Musi zawierać co najmniej:

- Pokrywa z 5 uchwytami na narzędzia;

- Zawiasy ryglujące przytrzymują pokrywę w pozycji otwartej pomimo ciężaru narzędzi

- Dwa zamki Metalowe;

- Obciążenie walizki - 20 kg.;

- Szczypce i klucz w jednym narzędzi

- Szczypce do rur

- Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu

- Szczypce tnące półokrągłe typu „bociani dziób”

- Klucz wielofunkcyjny do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów

Odcinających;

- 2 x Wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym 160i;

- 3 x Wkrętak do wkrętów z gniazdem 167 i

- 2 x Wkrętak do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym typu 162i PH

- 2x  Wkrętak do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym typu Phillips®, 162i PH

- 2 x Wkrętak płaski do pobijania;

- Próbnik napięcia, jednobiegunowy;

- Zestaw grzechotek 28-częściowy;

- Klucz płaski dwustronny;

- Zestaw kluczy sześciokątnych

- Klucz ekspresowy

- Bezpieczny nóż wysuwany;

- Młotek ślusarski

- Przecinak płaski

- Poziomnica 120 cm.;

    - Zestaw do zagniatania tulejek - 10 szt.

- Zamykanie i otwieranie jedną ręką;

- Obudowa musi mieć mozliwośc łączenia z innymi obudowami tego samego producenta;

- 6 przegródeki na końcówki kablowe;

- Zestaw tulejek izolowanych i nieizolowanych, co najmniej wnastępujących ilościach:

  - 200 x 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm²

  - 100 x 4,0 / 6,0 mm²;

  - 50 x 10,0 mm²

- Samonastawne szczypce do ściągania izolacji;

- Samonastawne szczypce do zagniatania końcówek kablowych;

    - Narzędzia do fotowoltaiki - 10 szt.

  - Chromowany zestaw narzędzi do fotowoltaiki;

  - Zestaw musi zawierać co najmniej:

- Walizkę odporną na uderzenia, z wypełnieniem piankowym i wgłębieniami na

narzędzia do obróbki kabli, praski do zaciskania, kluczy montażowych, pozycjonera oraz matrycy;

- Zaciskarkę z matrycą do zaciskania złączy MC4 (4 mm2, 6 mm2, 10 mm2 ) oraz

pozycjonerem gwarantującym poprawność zakucia;

- Samonastawne szczypce do ściągania izolacji kabli solarnych dla przekrojów: 4mm2,

6mm2, 10mm2;

- Ściągacz izolacji z systemem wymiennych noży, pasujący do min. 300 rodzajów noży w

zależności od stosowanych przekrojów oraz nieurywaćjącyżył wewnątrz przewodu;

- Nożyce do cięcia kabli;

- 2 klucze montażowe do złączy MC4;

- Pozycjoner , umożliwiający wypozycjonowanie końcówkę i zaciśnięcie jej na

przewodzie;

  - Możliwość doposażenia walizki w matryce do złączy MC4 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, MC3;

    - Gwintownica – 3 szt.

- Musi posiadać stabilny uchwyt prowadzący;

- Musi umożliwiać mocowanie momentów obrotowych w obydwu kierunkach

- Mocowanie za pomocą trzpienia unieruchamiającego ze wzmacniającym się dociskiem

- Waga napędu bez głowic i uchwytu prowadzącego – maksymalnie 7 kg.;

- Bezobsługowa przekładnia

- Silnik o mocy min. 1700 W silnik;

- Możliwość zwiększenia mocy silnika o min. 30% poprzez automatyczne przestawienie szczotek przy zmianie kierunku obrotów

- Pobór mocy – maksymalnie 1800 W

- Włącznik impulsowy

- Głowice gwintujące  szybkowymienne do gwintów stożkowych w rozmiarach R 1/2 - 3/4 - 1 - 11/4 - 11/2 - 2" – 6 szt

- Noże nie mogą wrzynać się w materiał;

- Centryczne ułożenie rury;

- Prowadzące na zewnątrz otwory, zapewniające swobodne odprowadzanie wiórów;

- Musi być przeznaczona do gwintów rurowych R 1/2 - 3/4 - 1 - 11/4 - 11/2 - 2”

- Skrzynka stalowa;

    - Cyfrowy tester rezystancji uziemienia – 1 szt.

- Musi umożliwiać pomiar rezystancji uziemienia metodą szpilkową oraz napięcia przemiennego;

- Musi umożliwiać zapis 20 wyników pomiarowych w pamięci wewnętrznej;

- Rezystancja pomocnicza 500 om - +- 5 %

- Zabezpieczenie przeciążeniowe - 200 V AC przez min. 10 sekund;

- Zakresy pomiarowe przy rezystancji uziemienia:

  - 40 om z tolerancją +-2 %

  - 400 om z tolerancją +-2 %

  - 4000 om z tolerancją +-2 %

- Pomiar napięcia przemiennego (uziomu)

  - Zakres pomiarowy: 0-400 V z tolerancją +-1%;

  - Zabezpieczenie przeciążeniowe: 600 V AC przez min. 30 sekund;

- Zasilanie: baterie LR6 (AA) 1.5 V;

- Automatyczne wyłączania miernika po 10 minutach bezczynności;

- Wskaźnik rozładowania baterii;

- Sygnalizacja błędnego podłączenia;

- Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego;

- Metody pomiaru rezystancji uziemienia:

  - 2-przewodowa (uproszczona),

  - 3-przewodowa (dokładna);

  - Rezystancja izolacji – maksymalnie 20 MΩ pomiędzy układem pomiarowym a obudową;

  - Kategoria bezpieczeństwa: III 600 V;

  - Zgodność z normami: IEC 61557-1, 5; IEC 61010-2-31, IEC 61010-1;

- Wymagane akcesoria:

  - Etui

  - Instrukcja obsługi;

  - Przewód pomiarowy 5m;

  - Przewód pomiarowy 10m;

  - Przewód pomiarowy czerwony (20m)

  - Elektroda uziemiająca;

  - Przewód pomiarowy z krokodylkiem;

  - Baterie alkaliczne 6 szt.

- Gwarancja - 24 miesiące; (gwarancja prodcuenta)

- Wyświetlacz LCD z podświetleniem;

    - Hydronetka – 1 szt.

- Musi być przeznaczona  do podawania wody do urządzeń wiercących lub tnących np. wiertnice, przecinarki;

- Pojemność robocza - 5l

- Pojemność całkowita - 7 l

- Złączka 1/2"

- Wąż - 4 m.;

- Ciśnienie robocze - 3 bary

    - Wiertnica do betonu – 1 szt.

- Musi być przeznaczona do wycinania otworów w bardzo twardych materiałach np. zbrojonym betonie, naturalnym kamieniu, nawierzchni bitumicznej, asfalcie i rurach kanalizacyjnych.

- Silnik o mocy 2600 W;

- Dwie prędkości - 500 i 900 obr./min.

- Kompatybilność z wiertłami o średnicy 250 mm.;

- System chłodzenia wodą

- Przewód z wyłącznikiem różnicowoprądowym PRCD

- Przełącznik ON/OFF;

- Możliwość przystosowania wiertnicy do różnych potrzeb;

- Funkcja regulacji głębokości wiercenia;

- Obrotowa wajcha przesuwająca urządzenie po pionowej prowadnicy;

- Ukryte szczotki węglowe oraz przyłącze do wody umożliwiające wiercenie na mokro;

- Materiał obudowy – stal;

- Długość przewodu zasilającego – 2m.;

- Zakres prowadnicy – 25 cm.;

- Głosnośc – maksymalnie 100 dB;

- Waga – maksymalnie 25 kg.;

    - Miernik cyfrowy – 30 szt.

- Musi być przeznaczony przy diagnostyce i wykrywaniu wadliwych komponentów instalacji elektrycznych;

- Musi umożliwiać pomiar:

      - napięcia przemiennego: U a.c. 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V;

      - napięcia stałego: U d.c. 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V

      - prądu przemiennego: I a.c. 600 μA, 6 mA, 60 mA, 600 mA, 6 A, 10 ATRUE RMS

      - prądu stałego: I d.c. 600 μA, 6 mA, 60 mA, 600 mA, 6 A, 10 A

      - rezystancji: R 600 Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ, 60 MΩ

      - pojemności: C 60 nF, 600 nF, 6 nF, 60 μF, 600 μF, 60 mF

      - częstotliwości: f 0–60 MHz;

      - temperatury: T -40OC do +1300 st C;

      - test diod: IF 1 mA, UR 1,5 V;

      - test tranzystorów: hFE PNP, NPN

      - sygnału dźwiękowego w celu łatwego zweryfikowania ciągłości obwodu;

      - wartości względnej oraz ustalanie minimum i maksimum mierzonej wartości.

- Podświetlany ekran LCD;

- Częstotliwość próbkowania: 3 razy na sekundę

- Oznakowanie przeciążenia

- Oznakowanie polaryzacji;

- Waga bez baterii: maksymalnie: 300 g

- Musi samoczynnie dostosowywać zakres mierzonego parametru;

- Musi umożliwiać zachowanie na wyświetlaczu aktualnie mierzonej wartości;

- Funkcja samoczynnego wyłącznia po 15 minutach bezczynności;

- Urządzenie musi posiadać dwa bezpieczniki samorestartujące.

- Gumowa obudowa;

- Wyciągana podpórka;

- Listwa z magnesami, umożliwiająca przymocowanie urzadzenia do metalowej powierzchni;

- Przewody pomiarowe oraz termopara.

- Możliwość podłączenia miernika cęgowego;

    - Wkrętarka akumulatorowa – 9 szt.

- Dwubiegowa wiertarko-wkrętarka;

- Moment dokręcania - 50 Nm;

- Szybkomocujący uchwyt wiertarski oraz dioda LED oświetlająca obszar roboczy;

- Uchwyt do smyczy;

- Podzespoły oraz obudowa przekładni wykonane z metalu;

- Wskaźnik naładowania baterii

- Napięcie zasilania: 18V

- System zasilania: akumulator 18V

- Typ akumulatora Li-ion

- Prędkość obrotowa na biegu jałowym I: 0-350 obr/min

- Prędkość obrotowa na biegu jałowym II: 0-1500 obr/min

- Średnica wiercenia w stali: 12 mm.;

- Średnica wiercenia w drewnie: 35 mm

- Zakres mocowania: 1,5 - 10 mm

- Waga z akumulatorem: maksymalnie 1,5 kg.;

- Wymagana zawartość zestawu: 2 akumulatory 18V 2,6Ah, ładowarką oraz walizka w zestawie z wkrętarką;

    - Imadło – 9 szt.

    - Głowica obrotowa w zakresie 360 stopni;

    - Obrotowa podstawa

    - Przeznaczona do prac warsztatowych

    - Dożywotnia gwarancja

    - Wykonane ze stali odpornej na uszkodzenia mechaniczne;

    - Musi posiadać wałki szczękowe;

    - Rozwarcie szczęśk – 15 cm.;

    - Waga – maksymalnie 10 kg.;

    - Solarna grupa pompowa  – 1 szt.

      - Dwudrogowa;

      - Musi posiadac pompę solarną z kablem strującym PWM;

      - Przepływomierz;

      - Musi umożliwiać osiagniecie stałej temperatury 120°C i 160 ° C przez minimum 20 s.

      - Połączenia zewnętrzne przez złącze 3/4 ”

      - Moc - 50 kW.

      - Przepływomierz 12 l/ min. z odpowietrznikiem, regulacją przepływu z zaworami do napełniania i opróżniania.

      - 3-drogowy zawór kulowy z kołnierzem i zaworem zwrotnym 10 mbar;

      - Termometr w rękojeściz oznaczonym zakresem 0 ° C-120 °C;

      - Jednostka bezpieczeństwa - 6 barów z manometrem ø50 mm 0-10 barów z przyłączem 3/4 ”do naczynia wzbiorczego;

      - Koniec spustu - złącze 3/4”;

      - Obudowa izolacyjna EPP;

      - Płyta umożliwiająca mocowanie urządzenia do obudowy,  aobudowy do ściany lub zasobnika solarnego;

      - Zawór kulowy z kołnierzem z zaworem zwrotnym o wartości 10 mbar;

      - Odpowietrznik wyposażony w ręczny zawór odpowietrzający.

      - Okablowany STEROWNIK solarny MTDC wraz z trzema czujnikami temperatury PT1000.

      - Sterownik solarny MTDC z okablowaniem i 3 czujnikami temperatury, do sterowania rozbudowanymi układami hydraulicznymi;

      - Sterownik musi posiadać podświetlany wyświetlacz o wysokim kontraście;

      - Sterownik musi posiadać:

- ikony schematów hydraulicznych;

- funkcję pomocy w uruchomieniu;

- funkcję rozliczania ciepła;

- system zabezpieczenia przeciw zamarzaniu i przegrzaniu układu.

      - Muszą być dostępne oryginalne przepływomierze producenta urządzenia o pojemności min. 35 l/min.

### Pilarko-zagłębiarka – 1 szt.

    - Musi posiadać regulację głębokości cięcia i kąta odchylenia od pionu

    - Musi posiadać uniwersalny adapter odkurzacza;

    - Waga – maksymalnie 12 kg.

    - Średnica tarczy – 18 cm.;

    - Długośc kabla – 3m.;

    - Prędkośc obrotowa – 5000 obr./min.;

    - Musi być przeznaczona do cięcia drewna;

    - Głebokośc cięcia – 65 mm.;

    - Moc nominalna – 1400 W;

    - Wraz z pilarką należy dostarczyć tarcze, złącze odpylające i 2 prowadnice;

    - Gwarancja – 2 lata;

### Piła ukośna – 1 szt.

- Moc silnika: 2000 W

- Obroty bez obciążenia: 4700/min.

- Rozmiar tarczy tnącej: Ø 20 cm;

- Kąt cięcia: 0 - 45 stopni

- Poziom ciśnienia akustycznego – maksymalnie 100 dBA

- Poziom wibracji: maksymalnie 2,5 m /s²

- WYSOKOŚĆ X SZEROKOŚĆ CIĘCIA: 65 x 340mm

- Komplet zapasowych szczotek

- Klucz montażowy

- Musi umożliwiać cięcie drewna, desek, paneli;

- Musi umożliwiać podwójne cięcie ukośne;

- Musi posiadać silnik z wymiennymi szczotkami;

- Prowadnica laserowa oraz lampa LED;

- Zasilania z sieci;

- Stół obrotowy z ustawieniem kąta oraz tarcza uchylana z zakresem regulacji 0 - 45 stopni.

- Imadło;

- Laserowy wskaźnik linii cięcia

- Funkcja posuwu i regulowany ogranicznik głębokości;

- Uchwyt do przenoszenia;

- Podstawa wykonana z aluminium;

- Frezowana powierzchnia blatu stolu roboczego;

- Przykładnica musi posiadać frezowany liniał;

- Rozsuwane poszerzenia stolu i składane ograniczniki;

- Regulowany pionowy zacisk pozwala;

- Urządzenie musi posiadać dwa miejsca montażowe;

- Blokada kąta przechyłu głowicy tnącej;

- Gwarancja – 2 lata;

### Zestaw wierteł – 6 szt.

- Zestaw musi się znajdować w skrzynce z blachy lub tworzywa;

- Minimum 160 wierteł do drewna, metalu i glazury, w tym 40 wierteł do drewna Ø3–10 mm, 80 wierteł HSS z tytanową powłoką Ø1–10 mm i 40 wierteł do glazury z chromowanym wykończeniem Ø3–10 mm;

### Solarna grupa pompowa – Typ II - 1 szt.

- Jednodrogowa;

- Musi być zmontowana i przetestowana;

- Musi zawierać:

  - Pompę z kablem zasilającym 230V i sterującym PWM;,

  - przepływomierz 12 l/min z regulacją przepływu i zaworami do napełniania i opróżniania;

  - 3-drogowy zawór kulowy z kołnierzem i zaworem zwrotnym 10 mbar oraz z termometrem w rękojeści (zakres 0-120° C),

  - jednostka bezpieczeństwa 6 barów z manometrem ø50 mm 0-10 barów z przyłączem 3/4” do naczynia wzbiorczego i końcem spustu: 3/4”,

  - Obudowa izolacyjna EPP;

  - Okablowany sterownik solarny STDC z dwoma czujnikami temperatur;

- Sterownik musi być przeznaczony jest do sterowania układami hydraulicznymi;

- Musi posiadać wyświetlacz z ikonami ilustrującymi:

- dostępne schematy hydrauliczne;

- funkcję pomocy w uruchomieniu;

- funkcję rozliczania ciepła;

- system zabezpieczenia przeciw zamarzaniu i przegrzaniu układu;

- Dane techniczne:

- stała temperatura 120° C;

- temperatura przez 20 s.: 160° C;

- połączenia zewnętrzne: 3/4”;

- moc - 50 kW;

- Możliwość zastosowania przepływomierza producenta grupy, o pojemności 35 l/min.

- Możliwość przymocowania urządzenia do skrzynki izolacyjnej, ściany lub zasobnika solarnego.

### Refraktometr - 3 szt.

- Musi umożliwiać określenie:

  - właściwości fizycznych cieczy za pomocą pomiaru współczynnika załamania światła na granicy ośrodków;

  - poziomu naładowania akumulator

  - temperatury zamarzania płynów opartych na glikolu propylenowym lub alkoholu etylowym;

  - temperaturę zamarzania płynu do spryskiwaczy;

  - gęstości elektrolitu;

  - pomiary w zakresie od -10 st. C. do +50 st. C;

- Urządzenie musi posiadać wbudowane:

- Obiektyw;

- Okular;

- Pryzmat;

- Pierścień ostrości;

- 4 skale, wtym skala opisana poziomami naładowania akumulatora;

- Śruba kalibracji;

- Zestaw musi zawierać:

- pipetę do pobierania próbek;

- szmatkę do czyszczenia;

- plastikowe pudełko;

- wkrętak;

### ph-metr elektroniczny - 3 szt.

    - Musi posiadać:

- wodoodporną obudowę;

- wymienne elektrody pomiarowe;

- wskaźnik poziom baterii;

- wyświetlacz pH;

- przycisk kalibracji oraz zmiany °C/°F;

- przycisk zatrzymania wartości pomiaru

- elektrodę pomiarową z bnasadka ochronną;

    - Pomiar temperatury i kompensacja wskazanie testera w zakresie 0-60°C, umożliwiająca uzyskanie dokładnego wyniku kwasowości danej cieczy;

    - Zakres pomiarowy pH: 0,00 - 14,00 pH;

    - Rozdzielczość pomiaru: 0,01 pH

    - Dokładność: ± 0,01 pH

    - Zakres pomiarowy temperatury: 0,1 - 60,0 °

    - Rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1 °C

    - Dokładność pomiaru temperatury:: ± 0,5 °C

    - Temperatura pracy: 0 - 60 °C

    - Wszystkie mierniki musza być gotowe do użytku;

    - Komplet baterii w mierniku i 1 zestaw zapasowy;

    - Funkcja automatycznego wyłączania po 5 minutach bezczynności;

    - Bufor do kalibracji

    - Plastikowe pudełko;

    - Musi umożliwiać:

  - jednoczesny pomiar pH i temperatury;

  - pomiar kompensacji temperatury cieczy;

  - kalibracje fabryczną, elektroniczną, dwu i trzypunktową;

    - Waga zestawu – maksymalnie 250g.;

### Zestaw solarny - 1 szt.

    - Musi być przeznaczony do obiektów jednorodzinnych o dobowym zużyciu ciepłej wody użytkowej  minimum 150 – 200 litrów;

    - Musi być przystosowany do zasobnika o pojemności od 150 do 250 litrów;

.

- Kolektor słoneczny – 2 szt

-	powierzchnia całkowita brutto: 2,0 m2

-	powierzchnia absorbera: 1,8 m2

-	wymiary minimalne: 190 x 100 x 5 cm.;

-	absorbcja: maksymalnie 95 %

-	emisja: maksymalnie 5 %

- 	obudowa musi być wykonana z jednego odcinka bez połączeń naroży;

-	zabezpieczenie powłoką poliestrową

-	układ absorbera: harf

-	rury absorbera: miedzian

-	Przyłącza: 4 x ø1

-	Szyba: szkło solarne hartowane grubości 4 mm;

-	Izolacja: Wełna mineralna

- Sterownik – 1 szt.

- Musi posiadać

  - Ciekłokrystaliczny wyświetlacz z graficzną prezentacją pracy układu

  - Funkcję regulacji obrotami pompy solarnej;

  - Funkcję sterowania pompą cyrkulacyjną wody;

  - Funkcję zabezpieczenia przed przegrzaniem kolektora i zasobnika

  - Funkcję zapobiegającą zamarzaniu

  - Licznik energii wyprodukowanej przez układ;

  - Czujnik temperatury kolektora

  - Czujnik temperatury zbiornik

  - Przyłącze elektryczne z wtyczką;

  - Opakowanie i instrukcja w języku polskim

  - Zestaw wkrętów do mocowania na ścianie

- Musi być przeznaczony do układów solarnych opartych o jeden zbiornik wody użytkowej dodatkowo zasilany kotłem centralnego ogrzewania lub grzałką elektryczną;

- Grupa pompowa solarna, dwudrogowa – 1 szt.

- Musi posiadać:

- Regulator objętości przepływu cieczy

- 2 zawory napełniająco – spustowe

- 2 termometry

- 2 zawory kulowe, odcinające

- 2 zawory zwrotne

- Separator powietrza z odpowietrznikiem

- Zawór bezpieczeństwa 6 bar

- Manometr 10 bar

- Zestaw do mocowania na ścianie

- Izolowana obudowa

- przyłącza GZ ¾” umożliwiające łatwe i szybkie połączenie z przewodami ze stali

nierdzewnej

- Przewód oraz stelaż do zamocowania naczynia przeponowego – 1 kpl.

- Zawór umożliwiający odłączenie naczynia przeponowego bez konieczności opróżniania układu z płynu – 1 szt.

- Naczynie przepompowe solarne (zbiornik wyrównawczy) – 1 szt.

  - Pojemnośc- 15

  - Temperatura pracy  - 120 °C;

  - Ciśnienie pracy - 10 bar;

  - Stalowa konstrukacja spawana;

  - Wnętrze poszielone na część gazową i wodną;

  - Część gazowa musi być wyposażona jest w zawór regulacji ciśnienia;

  - Musi umożliwiać:

  - wyrównanie zmian rozszerzalności cieplnej płynu solarnego w układach solarnych bez  jego ubytków;

  - utrzymanie ciśnienia płynu solarnego układów grzewczych na określonym poziomie;

  - optymalizację warunków do rozprowadzenia ciepła bez strat;

  - samoczynne uzupełnienie płynu solarnego w układzie solarnym w przypadku ubytków;

  - podwyższenie ciśnienia wstępnego naczynia poprzez dopompowanie części gazowej zbiornika;

  - obniżenie ciśnienia wstępnego naczynia za pomocą zaworu

  - Średnica- maksymalnie – 280 mm.;

  - Wysokość – maksymalnie 460 mm.;

  - Rozmiar przyłącza - G3/4";

  - Zestaw złączek przyłączeniowych do połączenia kolektorów słonecznych – 1 kpl.

- Musi być przeznaczony do połączenia ze sobą baterii 2 kolektorów

- Zestaw musi być wyposażony w system mosiężnych złączek zaciskowych

umożliwiających połączenie ze sobą kolektorów oraz łączenie z przewodami rurowymi;.

- Zestaw musi zawierac co najmniej:

- dwuzłączki zaciskowe do łączenia ze sobą dwóch sąsiadujących kolektorów

- korki zaciskowe do zaślepienia dwóch przekątnych króćców kolektorów

- kolano zaciskowe z przyłączem GZ ¾” umożliwiającym połączenie z

przewodami karbowanymi ze stali nierdzewne

- złącze krzyżowe zaciskowe z przyłączem GZ ¾” umożliwiającym połączenie z

przewodami karbowanymi ze stali nierdzewnej

- Przyłącze z odpowietrznikiem ręcznym i pochwą zanurzeniową na czujnik temperatury

– 1 szt.

- Płyn solarny  – 10 l.

  - Musi być przeznaczony do pomp i instalacji solarnych;

  - Odczyn zasadowego specyfiku powyżej 7.5 PH;

  - Musi być produkowany na bazie glikolu propylenowego;

  - Musi mieć postać koncentratu, który umożliwi uzyskanie 30 l. gotowej do użycia mieszanki;

- Przewód solarny – 20 mb.

  - Pdwójna rura solarna ze stali nierdzewnej;

  - Kabel oraz wysokotemperaturowa izolacją kauczukową o gr. 12 mm.;

  - Musi posiadać być przeznaczony do wykonania przewodów rurowych w instalacjach solarnych;

  - Musi umożliwiać podłączenie czujnika temperatury kolektora;

  - Przyłącza gwintowane GW 3/4" – 8 szt.

  - Powłoka PC

  - Temperatura pracy: -40 do +150 °C

  - Ciśnienie robocze: 15 bar

- Zestaw złączy – 20 szt.

  - Materiał: Mosiądz

  - Ciśnienie: 15 bar

  - Minimalna temperatura: -50 °C

  - Obróbka powierzchni: Wygładzanie

  - Rodzaj połączenia: Gwint wewnętrzny metryczny

  - Średnica zewnętrzna rury połączenia: 21,4 mm

  - Z kołnierzem oporowym I uszczelkami:tak

  - Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1: 3/4 cala;

  - Deklaracja właściwości użytkowych – załączyć do oferty;

- Pierścien do nakrętki ¾” – 50 szt.

  - Kąt: 90

  - Dł/szer/wys/waga: 0,035 m / 0,025 m / 0,001 m / 0,01 kg

  - Musi posiadaćatest PZH – załączyć do oferty;

  - Musi być wyprodukowany zgodnie z norma ISO 9001- certyfikat załączyć do oferty;

- Uszczelka do nakrętki ¾” – 100 szt.

  - Średnica: 2,4 mm.;

  - Dł/szer/wys/waga: 0,024 m / 0,024 m / 0,002 m / 0,01 kg,;

  - Musi posiadaćatest PZH – załączyć do oferty;

  - Musi być wyprodukowany zgodnie z norma ISO 9001- certyfikat załączyć do oferty;

### Zestaw montażowy do kolektorów - 1 szt.

- Musi umożliwiać montaż 2 kolektorów na dachu skośnym o nachyleniu 25 - 60°, pokrytym papą, gontem, blachą;

- W skład zestawu musza wchodzić wszystkie elementy niezbędne do montażu;

# System montażowy do paneli PV dachówka ceramiczna – 12 szt.

- Musi byc przeznaczony do dachów skośnych;

- Wszystkie elementy muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych i korozję;

- Instrukcja montażu;

- System musi być przeznaczony do instalacji pojedynczego panela PV oraz do modułowego łączenia kilku paneli poziomo lub pionow;

- Możliwość montażu na dachu o nachyleniu 60 stopni

- Obciążenie wiatrem - 3 strefa

- Obciążenie śniegiem - 4 strefa

- Waga zestawu - maksymalnie 5,00 kg

- System musi zawierać:

- Szyna montażowa 40x40 o długości min. 1m  - 2 szt.

- Regulowany uchwyt dachowy - 4 szt.

- Wkręt TCS z nacięciem M8 x 80 - 12 szt.

- Łącznik szyny 40x40 - 2 szt.

- Śruba sześciokątna DIN933 M10 x 25 - 6 szt.

- Nakrętka kołnierzowa DIN6923 M10 - 6 szt.

- Klema środkowa 50mm - 2 szt.

- Klema końcowa 50/35 - 4 szt.

- Śruba imbusowa DIN912 M8 x 30 - 4 szt.

- Wpust przesuwny M8 - 4 szt.

- Zaślepka szyny 40x40 szara - 4 szt.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu, do okazania zaoferowanego sprzętu w celu sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.

Okazanie nastąpi w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, po terminie składania ofert. Zamawiający poinformuje o terminie przeprowadzenia okazania z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem (dni kalendarzowe).

Niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym czasie i miejscu na okazaniu (prezentacji) sprzętu i/lub oprogramowania, uznane będzie jako negatywny wynik okazania, tj. niepotwierdzenie przez Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.